不保证专业性

Q：在剪辑软件（例如pr）中增大音频的音量，它们的工作原理是什么？是否会带来失真？和在win11设置增加系统的音量带来的效果有何不同？

A：

|  | 软件 | 系统 |
| --- | --- | --- |
| 基本原理 | 数学乘法 当在软件中将音量提高（例如+6dB）时，软件实际上是在对每一个采样点的数值进行乘法运算。 如果原始波形的振幅数值是0.5，让音量翻倍，软件就会把这个数值乘以2，变成1.0，使波形在垂直方向上被“拉长”了。 | 输出电平控制（衰减/放大） Windows的音量控制实际上是在控制发送给声卡（DAC）或扬声器放大器的信号强度。通常情况下，Windows音量 100% 意味着将软件输出的原始信号原封不动地发送给声卡（0dB增益）。 调低音量时，Windows是在进行数字衰减；调高音量时，它是在告诉声卡驱动和硬件放大器：“请以更大的功率驱动扬声器”。 |
| 失真影响 | 超过0db就会 0dBFS（满刻度）：数字音频有一个绝对的“天花板”，通常被称为0dB或0dBFS。在标准的16-bit或24-bit音频文件（MP3、WAV）中，数值不能超过这个上限。 削波失真：如果把音量加大导致计算结果超过了上限（如计算结果是 1.2，但系统最大只能记录 1.0），多出来的部分就会被直接切掉（变成平头）。这会产生非常刺耳的“爆音”或“破音”，波形从平滑的曲线变成了类似方波的形状。 | 看硬件 数字层面：Windows一般不会在数字层面把信号强行放大到超过0dBFS（除非开启了某些音效增强）。 硬件层面：如果音箱或耳机很廉价，把Windows音量开到100%可能会导致硬件过载（物理振膜无法承受那么大的振幅），从而产生物理失真。 |

Q：用这两种不同方法增加音量，最终在人耳听起来有区别吗？

A：如果文件质量高、设备好且音量适中，数学上的放大效果是一样的，听不出区别。

|  | 软件 | 系统 |
| --- | --- | --- |
| 信噪比 | 拉大波形，原本录音背景里的“沙沙声”、空调声、电流声（麦克风底噪）会变得非常明显，信噪比（信号与噪音的比例）没有改变。 | 低质量音箱本身可能发出“嘶嘶”电流声。 |
| 过载失真 | 声音会变得像锯齿一样，产生“滋滋”的爆裂声，高频部分会完全破碎。这是因为正弦波被切成了方波，产生了大量原本不存在的高频谐波。 | 如果文件没失真，但音箱开太大，你会听到低音变得松散无力（像敲破鼓），或者听到音箱外壳的共振声。 |

在软件里，通常不会只用增益（Gain），而是配合压缩器或限制器。把小声的细节提上来，同时把大声的部分压住不让它爆音，这是单纯调节 Win11 系统音量做不到的效果。